Метрология

- Дайте определение понятию метрология

- Что является основным объектом измерения в метрологии?

- Расшифруйте аббревиатуры состава государственной метрологической службы: ВНИИМС, ГСВЧ.

- В чем заключается задача Государственной метрологической службы России?

- Дайте определение понятиям: единство измерений, обеспечение единство измерений, Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)

- Дайте определение понятию физическая величина

- Укажите соответствие термина и определения видов показателей качества продукции (соедините стрелками или другим способом):

| Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| Показатели назначения |  | характеризуют свойства изделия, отражающие его техническое совершенство по уровню или степени потребляемых им сырья, материалов, топлива и трудовых ресурсов при эксплуатации |
| Показатели надёжности |  | характеризуют систему «человек-изделие» и учитывают комплекс гигиенических, антропометрических, физиологических и психологических свойств человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах |
| Потребительские показатели |  | интегральный показатель качества, который определяют как соотношение полезного суммарного эффекта от эксплуатации или потребления продукции и суммарных затрат на её создание и эксплуатацию или потребление |
| Обобщенные показатели эффективности использования продукции |  | характеризуют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации с другими изделиями |
| Эргономические показатели |  | характеризуют способность продукции к перемещению в пространстве (транспортировке), не сопровождающемуся её использованием или потреблением |
| Эстетические показатели |  | характеризуют степень обновления технических решений, использованных в продукции, их патентную защиту, а также возможность беспрепятственной реализации продукции в стране и за рубежом |
| Показатели технологичности |  | характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область её применения |
| Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов |  | характеризуют свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости |
| Показатели транспортабельности |  | характеризуют особенности продукции, обуславливающие при её использовании безопасность обслуживающего персонала |
| Показатели стандартизации и унификации |  | характеризуют социальное назначение, функциональность, легкость усвоения, удобство управления, и т.д. |
| Патентно-правовые показатели |  | характеризуют информационную выразительность, рациональность форм, целостность композиции и совершенство производственного исполнения |
| Экологические показатели |  | характеризуют свойства состава и структуры или конструкции продукции, определяющие её приспособленность к достижению минимальных затрат при производстве, эксплуатации и восстановлении для заданных значений показателей качества продукции, объёма её выпуска и условий выполнения работ |
| Показатели безопасности |  | характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции |

- Назовите основные единицы физических величин систем:

а) СГС:

единица длины - _______________________;

единица массы - ________________________;

единица времени - ______________________;

б) МКГСС:

единица длины - _______________________;

единица силы - ________________________;

единица времени - ______________________;

в) Абсолютная практическая система:

электрического сопротивления - __________;

электродвижущей силы -_________________;

силы электрического тока -_______________;

электрической ёмкости -_________________;

энергии -______________________________;

мощности -____________________________;

индуктивности -________________________;

потока магнитной индукции -_____________;

электрической проводимости -____________.

г) Международная система единиц - СИ:

единица длины - _______________________;

единица массы - ________________________;

единица времени - ______________________;

силы электрического тока -_______________;

термодинамической температуры - __________;

силы света - ____________________________;

количества вещества - ___________________.

- Совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за единицу, хранящуюся в техническом средстве (средстве измерений) – это …(укажите правильный ответ):

а) измерение;

б) принцип измерений;

в) метод измерений.

- Заполните таблицу:

Классификация измерений

| Признак классификации | Вид измерения |
| --- | --- |
| По отношению к изменению измеряемой величины | - - |
|  | - абсолютное измерение; - относительное измерение. |
| По условиям, определяющим точность результата | - - - |
| По методам измерений | - метод непосредственной оценки; - - - - метод измерений дополнением; - дифференциальный метод измерений. |
|  | - прямое измерение; - - - совокупные измерения; - избыточные измерения. |

- Укажите соответствие термина и определения основных средств измерений (соедините стрелками или другим способом):

| Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| Индикаторы |  | средства измерений, предназначенные для получения измерительной информации о какой-то величине, подлежащей измерению, в форме, удобной для восприятия наблюдателем |
| Меры |  | специально оформленные тела или пробы вещества определённого и строго регламентированного содержания, одно из свойств которых при определённых условиях является величиной с известным значением |
| Стандартные образцы и образцовые вещества |  | предназначены для воспроизведения физической величины заданного размера |
| Измерительные преобразователи |  | эти средства и устройства территориально разобщены и соединены каналами связи |
| Измерительные приборы |  | средства измерений, служащие для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем (ЭДС термопары) |
| Измерительные установки |  | технические устройства и средства измерения, предназначенные для обнаружения (индикации) физических свойств объекта |
| Измерительные системы |  | состоят из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, собранных в одном месте |

- Дайте определения понятиям поверка, калибровка средств измерения, эталон, измерительный прибор

- Перечислите виды поверок

- Установите соответствие (соедините стрелками или другим способом):

| Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| Первичный эталон |  | предназначенный для передачи размера единицы рабочим средствам измерений |
| Вторичный эталон |  | обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в данной лаборатории, организации, на предприятии), от которого передают размер единицы подчинённым эталонам и имеющимся средствам измерений |
| Эталон сравнения |  | принятый по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами |
| Исходный эталон |  | признанный официальным решением служить в качестве исходного для страны |
| Рабочий эталон |  | признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории государства |
| Государственный первичный эталон |  | применяемый для сличений эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом |
| Национальный эталон |  | получающий размер единицы непосредственно от первичного эталона данной единицы |
| Международный эталон |  | воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических достижений |

- Какой измерительный прибор, допускает только отсчитывание показаний значений измеряемой величины (укажите правильный ответ):

а) регистрирующий измерительный прибор;

б) показывающий измерительный прибор;

в) записывающий измерительный прибор.

- Измерительный прибор, в котором осуществляется одно или несколько преобразований измеряемой величины и значение её находится без сравнения с известной одноимённой величиной (укажите правильный ответ):

а) измерительный прибор прямого действия;

б) измерительный прибор сравнения;

в) измерительный прибор косвенного действия.

- Измерительный прибор, показания которого или выходной сигнал являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины (укажите правильный ответ):

а) интегральный измерительный прибор;

б) аналоговый измерительный прибор;

в) цифровой измерительный прибор.

- Измерительный прибор, в котором значение измеряемой величины определяются путём её интегрирования по другой величине (укажите правильный ответ):

а) суммирующий измерительный прибор;

б) интегрирующий измерительный прибор;

в) воспроизводящий измерительный прибор.

- По какому признаку классифицированы измерительные приборы (стационарные, щитовые, панельные, переносные) (укажите правильный ответ):

а) По принципу действия учётом конструкции;

б) По способу применения и конструктивному исполнению;

в) По способу создания противодействующего момента;

г) По форме представления показаний.

- По какому признаку классифицированы измерительные приборы (вольтметры, амперметры, веберметры, частотометры, ваттметры и т. д.) (укажите правильный ответ):

а) По виду используемой энергии (физическому явлению);

б) По конструкции отсчётного устройства;

в) По роду измеряемой величины;

г) По характеру шкалы и положению на ней нулевой точки.

- Что является основной целью Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ)?

- Основным основополагающим документом в области обеспечения единства измерений является (укажите правильный ответ):

а) ГОСТ Р 8.000-2000;

б) ГОСТ 8.001-80;

в) ГОСТ Р 8.005-2002;

г) ГОСТ Р 8.018-2007.

- Расшифруйте следующие аббревиатуры государственных служб обеспечения единства измерений: ГСВЧ, ГССО, ГССД

- Государственный метрологический контроль включает (укажите правильные ответы):

а) изучение потребности отрасли в технических средствах;

б) утверждение типа средств измерений;

в) поверку средств измерений, в том числе эталонов;

г) участие в аттестации технологических процессов и рабочих мест;

д) лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений.

- Результаты каждой проверки метрологического контроля оформляются (укажите правильный ответ):

а) сертификатом;

б) удостоверением;

в) актом;

г) протоколом.

- Кто проводит проверки по метрологическому контролю и надзору (укажите правильные ответы)?

а) главные государственные инспекторы (ФАТР и М);

б) сотрудники метрологической службы предприятия;

в) государственные инспекторы по обеспечению единства измерений;